// Experiment 3: Interfacing Potentiometer for Position Control Simulation and Display on LCD

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Servo.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int Pot = A0;

Servo myservo;

void setup() { pinMode(Pot, INPUT); myservo.attach(8);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Potentiometer to Servo Angle Control"); Serial.println("==================================");

lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Pot: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Angle: ");

}

void loop() {

int potVal = analogRead(Pot);

int angle = map(potVal, 0, 1023, 0, 180); myservo.write(angle);

Serial.print("Potentiometer Value: "); Serial.print(potVal);

Serial.print("	|	Servo Angle: "); Serial.println(angle);

lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(potVal); lcd.print("	"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(angle); lcd.print((char)223); lcd.print("	");

delay(100);

}