//Experiment 4: Interfacing IR or Ultrasonic Sensor for Distance Measurement and Display on LCD

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int trigPin = 4;

const int echoPin = 6;

void setup() { pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

lcd.init(); lcd.backlight();

}

void loop() { digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

lcd.clear();

if (duration == 0) {

Serial.println("No echo detected (timeout)"); lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("No echo detected"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("(timeout)");

}

else

{

float distance = duration * 0.0343 / 2.0; Serial.print("Distance in cm: "); Serial.println(distance, 2);

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Distance: "); lcd.print(distance, 1); lcd.print("CM"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("HC-SR04 Sensor");

}

delay(500);

}