// Experiment 5: Controlling DC Motor Using Transistor Driver Circuit and Display potentiometer value and motor speed on 16x2 I2C LCD

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int Pot = A0;

const int motorA1 = 5; const int motorA2 = 6; const int enableA = 9;

void setup() { Serial.begin(9600);

pinMode(Pot, INPUT); pinMode(motorA1, OUTPUT); pinMode(motorA2, OUTPUT); pinMode(enableA, OUTPUT);

lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Pot: "); lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Speed: ");

}

void loop() {

int potVal = analogRead(Pot);

int speed = map(potVal, 0, 1023, 0, 255);

digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW); analogWrite(enableA, speed);

Serial.print("Potentiometer Value: "); Serial.print(potVal);

Serial.print(" | Motor Speed (PWM): "); Serial.println(speed);

lcd.setCursor(5, 0);	// after "Pot: " lcd.print(potVal);

lcd.print("	"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(speed); lcd.print("	");

delay(200);

}