//Experiment 6: Data Logging Using Arduino and Excel (Serial Communication)

#include <SD.h> #include <SPI.h>

const int chipSelect = 10; const int lm35Pin = A0;

void setup() { Serial.begin(9600);

if (!SD.begin(chipSelect))

{

Serial.println("SD init failed!"); while (1);

}

Serial.println("SD init done.");

}

void loop() {

int adcValue = analogRead(lm35Pin);

float temperatureC = (adcValue * 5.0 * 100.0) / 1024.0; File dataFile = SD.open("data.csv", FILE_WRITE);

if (dataFile) {

dataFile.print(millis() / 1000); dataFile.print(","); dataFile.println(temperatureC); dataFile.close(); Serial.println("Data saved.");

} else {

Serial.println("Error opening file!");

}

delay(1000); // Wait 1 second before next reading

}